CASO 2 - Número de unidades no conformes (carta np)

En las inspecciones diarias realizadas por 20 días se encuentra una cantidad de unidades rechazadas en el número de referencia o diseño, por lo cual se analiza en gráfico por atributos np

| # REFERENCIA | n(muestra) | unidades rechazadas |
| --- | --- | --- |
| A1 | 25 | 3 |
| B2 | 25 | 2 |
| C3 | 25 | 3 |
| A2 | 25 | 4 |
| A3 | 25 | 4 |
| B1 | 25 | 3 |
| B3 | 25 | 2 |
| B4 | 25 | 4 |
| C4 | 25 | 3 |
| C5 | 25 | 3 |
| A4 | 25 | 5 |
| B5 | 25 | 3 |
| B6 | 25 | 2 |
| B7 | 25 | 2 |
| B8 | 25 | 2 |
| B9 | 25 | 2 |
| B10 | 25 | 2 |
| C10 | 25 | 5 |
| C8 | 25 | 5 |
| C9 | 25 | 5 |
|  | 500 | 64 |

Pasos para desarrollar el diagrama de control np

- Se recolecta la información de las inspecciones realizadas y las unidades defectuosas.

- En la hoja de cálculo se organiza la información, creándose una tabla constituida por 6 columnas se explican en el siguiente cuadro:

| # REF | n (muestra) | unidades rechazadas | np | LCI | LCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de diseño de la prenda | Cantidad de unidades a inspeccionar | Unidades rechazadas en la inspección | División entre las unidades rechazadas en cada inspección y las unidades de la muestra | Límite de control inferior | Límite de control superior |

- Se calcula la media de los datos en la cual se divide el total de unidades defectuosas entre el total de unidades inspeccionadas, la cual va a ser el límite de control central.

- Calcular los límites de control según formulas, LCI Y LCS

Obteniendo:

- Construir el gráfico con el programa de software utilizado, teniendo en cuenta escoger escala, eje X y eje Y. Seleccionar datos, insertar gráfico de líneas 2D y se da clic para aceptar.

- Marcar y unir puntos con líneas rectas que corresponde a promedio de datos. La opción grafica automáticamente los puntos y líneas.

- Ubicar línea central, línea inferior de control, línea superior de control. Seleccionar dar formato al eje colocar el valor de la LC.

- Se cambia el color de relleno y la línea más ancha para que se pueda visualizar mejor.

- Modificar en seleccionar datos de origen los nombres de las series según nombre de los puntos y las líneas de control superior y líneas de control inferior.

- Se puede cambiar el diseño cambiando color y nombrando el titulo

- Calcular desviación estándar

- Calcular Cp, conforme la fórmula

- Calcular Cpu

- Calcular Cpl

- Calcular Cpk, se escoge el de menor valor entre Cpu y Cpl

- Analizar gráfico.

Se concluye que el proceso se encuentra controlado, con un alto nivel de capacidad. Es un proceso conforme. Además como Cp es igual a Cpk el proceso se encuentra centrado.

- Definir acciones si el proceso se encuentra fuera de control.

Nota. Este caso se complementa con el Caso 2. Gráfico de control np que encuentra en el material complementario.